Relatório – Disciplina SD212

Atividade 25-05-2026

Cache Mapeada Diretamente Simples

Este relatório documenta a implementação e simulação de uma cache mapeada diretamente simples, desenvolvida como atividade prática da disciplina de Organização e Arquitetura de Computadores (SD212). O objetivo principal é fixar os conceitos fundamentais de memória cache: divisão do endereço em tag e índice, funcionamento do bit de validade, detecção de hit e miss, e substituição de blocos por conflito.

A cache mapeada diretamente é a organização mais simples de cache: cada bloco da memória principal possui exatamente uma posição possível na cache, determinada pelos bits de índice do endereço. Essa característica facilita a implementação em hardware, mas pode gerar conflitos quando dois endereços distintos competem pela mesma posição.

- Especificação Do Sistema

A Tabela 1 apresenta os parâmetros que definem a organização da cache implementada neste exercício.

Tabela 1 — Parâmetros da cache

| Parâmetro | Valor |
| --- | --- |
| Tipo de cache | Mapeada diretamente |
| Número de blocos | 4 |
| Tamanho do bloco | 1 palavra |
| Largura do endereço | 4 bits |
| Largura do dado | 8 bits |
| Bits de índice | 2 bits (bits [1:0]) |
| Bits de tag | 2 bits (bits [3:2]) |

- Divisão de Endereço:

Endereço[3:0]  =  TAG [3:2] | ÍNDICE [1:0]

Exemplo prático: o endereço 1011 é decomposto em tag = 10 (bits mais significativos, posição [3:2]) e índice = 11 (bits menos significativos, posição [1:0]), indicando que o bloco deve ser armazenado na posição 3 da cache e identificado pela tag 10.

- Implementação em verilog

O módulo cache_simples foi implementado com a seguinte interface:

Entradas:

- clk — sinal de clock do circuito

- reset — reinicializa todos os bits de validade

- read — habilita operação de leitura

- address[3:0] — endereço de memória de 4 bits

- mem_data[7:0] — dado vindo da memória principal em caso de miss

Saídas:

- cache_data[7:0] — dado retornado pela cache

- hit — sinaliza acerto na cache

- miss — sinaliza falha na cache

- Estruturas internas

Internamente, o módulo mantém três vetores com quatro posições cada, indexados pelo campo índice do endereço:

- valid[0:3] — vetor de bits de validade; inicializado em 0 após reset

- tag_array[0:3] — vetor de tags (2 bits cada) armazenadas na cache

- data_array[0:3] — vetor de dados (8 bits cada) correspondentes às tags

- Logica de Funcionamento

O módulo opera na borda de subida do clock. Quando reset é acionado, todos os bits de validade são zerados. Quando read é habilitado, o endereço é dividido em tag e index. A lógica verifica duas condições para declarar hit: o bit de validade da posição deve ser 1 e a tag armazenada deve ser igual à tag do endereço. Caso uma das condições falhe, ocorre miss e o bloco é carregado da memória principal, atualizando valid, tag_array e data_array na posição correspondente

- Sequência de Teste e Resultados

Tabela 2 — Sequência de teste

| Acesso | Endereço | Dado (memória) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1011 | 8'hA1 |
| 2 | 1011 | 8'hA1 |
| 3 | 0011 | 8'hB2 |
| 4 | 0011 | 8'hB2 |
| 5 | 1011 | 8'hA1 |

- Log Da Simulação

Acesso 1 | Endereço: 1011 | Tag: 10  | Índice: 11 | Resultado: MISS | Dado: a1

Acesso 2 | Endereço: 1011 | Tag: 10  | Índice: 11 | Resultado: HIT    | Dado: a1

Acesso 3 |Endereço: 0011 | Tag: 00  | Índice: 11 | Resultado: MISS | Dado: b2

Acesso 4 | Endereço: 0011 | Tag: 00 | Índice: 11 | Resultado: HIT    | Dado: b2

Acesso 5 | Endereço: 1011 | Tag: 10  | Índice: 11 | Resultado: MISS | Dado: a1

Total: 5 acessos | Hits: 2 | Misses: 3  | Taxa de acerto: 40%

- Resultados Esperados vs obtido

Tabela 3 — Resultados detalhados

| Ac. | Endereço | Tag | Índice | Resultado | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1011 | 10 | 11 | MISS | Primeiro acesso — cache vazia (valid=0) |
| 2 | 1011 | 10 | 11 | HIT | Tag 10 já armazenada na posição 11 |
| 3 | 0011 | 00 | 11 | MISS | Mesma posição, tag diferente (conflito) |
| 4 | 0011 | 00 | 11 | HIT | Tag 00 agora armazenada na posição 11 |
| 5 | 1011 | 10 | 11 | MISS | Tag 10 foi substituída pela 00 no acesso 3 |

## Captura de Tela – Waves

## A Figura 1 apresenta a captura de tela da simulação no GTKWave, confirmando visualmente os resultados obtidos. É possível observar os sinais de clk, read, address, mem_data, hit, miss e cache_data ao longo do tempo, com os pulsos de hit ocorrendo nos acessos 2 e 4, e os pulsos de miss nos acessos 1, 3 e 5, exatamente conforme esperado pela especificação.

## 1. Qual parte do endereço representa a tag?

Os 2 bits mais significativos do endereço (bits [3:2]) representam a tag. Com um endereço de 4 bits e 4 blocos na cache, são necessários log₂(4) = 2 bits para indexar as posições, restando os outros 2 bits para a tag. Exemplo: endereço 1011 → tag = 10.

## 2. Qual parte do endereço representa o índice?

Os 2 bits menos significativos do endereço (bits [1:0]) representam o índice. Esses bits determinam diretamente em qual das 4 posições da cache o bloco será armazenado. Exemplo: endereço 1011 → índice = 11, correspondendo à posição 3 da cache.

## 3. Por que o primeiro acesso sempre gera miss?

Ao inicializar o sistema, o sinal de reset zera todos os bits de validade (valid[i] = 0 para todo i). A lógica de verificação de hit exige que valid[index] = 1 como primeira condição. Como todos os bits estão em 0, nenhuma posição é considerada válida, resultando obrigatoriamente em miss no primeiro acesso a qualquer endereço. O dado precisa ser carregado da memória principal e a posição correspondente é preenchida e validada.

## 4.Por que o endereço 0011 gera miss no acesso 3, mesmo possuindo o mesmo índice do endereço 1011?

Na cache mapeada diretamente, cada posição (determinada pelo índice) armazena apenas um bloco por vez, identificado pela sua tag. Os endereços 1011 (tag=10, índice=11) e 0011 (tag=00, índice=11) mapeiam para a mesma posição 11, mas possuem tags distintas. No acesso 3, a posição 11 continha a tag 10 (do acesso 1). Ao comparar com a tag 00 do endereço 0011, a comparação falha e ocorre miss. O fenômeno é denominado conflito de mapeamento: dois endereços distintos competem pela mesma posição, causando substituições mútuas. Isso explica também o miss do acesso 5: a tag 10 foi sobrescrita pela tag 00 no acesso 3.

## 5. O que aconteceria se a cache tivesse 8 blocos em vez de 4?

Com 8 blocos, seriam necessários 3 bits de índice (log₂(8) = 3). Como o endereço ainda possui apenas 4 bits, restaria somente 1 bit para a tag. A nova divisão seria: TAG[3] | ÍNDICE[2:0]. Com essa configuração, os endereços 1011 (índice=011, tag=1) e 0011 (índice=011, tag=0) continuariam mapeando para o mesmo índice 011, logo o conflito persistiria nesta sequência específica. Entretanto, em workloads mais amplos, o aumento no número de blocos reduz significativamente a probabilidade de conflito entre endereços distintos, aumentando a taxa de acerto geral da cache.