Relatório – Disciplina SD212

Atividade 26-05-2026

Periférico AXI4-Lite com Banco de Registradores

Este relatório documenta a implementação, simulação e validação funcional de um periférico AXI4-Lite subordinate com banco de quatro registradores de 32 bits, desenvolvido em Verilog como trabalho prático da disciplina de Organização e Arquitetura de Computadores.

O protocolo AXI4-Lite é um subconjunto simplificado do padrão AMBA 4 AXI, amplamente utilizado em SoCs baseados em processadores ARM. Ele define cinco canais independentes — AW, W, B, AR e R — com handshake VALID/READY, permitindo operações de escrita e leitura com controle de fluxo robusto.

O periférico divide os registradores em dois grupos: controle (reg0 e reg1), escritos via AXI4-Lite, e status (reg2 e reg3), que refletem continuamente valores de sinais externos. Todos podem ser lidos pelo barramento.

- Diagrama de Bloco

A Figura 1 apresenta o diagrama simplificado do bloco implementado, mostrando os cinco canais AXI4-Lite, os quatro registradores internos, as entradas externas de status e as saídas contínuas dout

- Descrição do Modulo

O módulo axi4lite_regs implementa uma interface AXI4-Lite subordinate conectada a um banco interno de quatro registradores de 32 bits. As funcionalidades principais são: escrita nos registradores de controle por transações AXI4-Lite, leitura de todos os registradores via AXI4-Lite, atualização automática dos registradores de status por entradas externas e disponibilização contínua dos valores nas saídas reg*_dout

- Decisões do Projeto

- Canais AW e W independentes: o handshake é tratado separadamente com flags internas (aw_done e w_done), garantindo compatibilidade com mestres que enviam os canais em qualquer ordem, conforme o padrão AXI4.

- Strobe por byte (WSTRB): a escrita respeita os 4 bits de strobe, permitindo atualizar individualmente cada byte do registrador de 32 bits.

- Registradores de status como fio combinacional: reg2_dout e reg3_dout são atribuídos via assign diretamente às entradas externas, garantindo atualização imediata sem latência de clock.

- Proteção contra escrita em registradores de status: escritas AXI4-Lite nos endereços 0x08 e 0x0C são aceitas pelo handshake (BRESP=OKAY) mas ignoradas internamente, mantendo reg2 e reg3 inalterados.

- Reset ativo em nível baixo (ARESETn): zera todos os registradores de controle e os sinais de controle interno.

- Resposta OKAY para todos os acessos válidos: BRESP e RRESP retornam 2'b00 para qualquer endereço dentro do espaço mapeado.

- Regras de Atualização dos Registradores

Os registradores reg0 e reg1 são tratados como registradores de controle: só são atualizados por escritas AXI4-Lite válidas nos endereços 0x00 e 0x04, respectivamente. Escritas em qualquer outro endereço não os afetam.

Os registradores reg2 e reg3 são tratados como registradores de status: refletem continuamente e imediatamente os valores presentes nas entradas externas reg2_din e reg3_din. Escritas AXI4-Lite nesses registradores são completamente ignoradas — o handshake do protocolo é mantido para não travar o barramento, mas o conteúdo interno não é alterado. Isso garante que o software leia sempre o estado atual da lógica externa.

- Interface do Modulo

O módulo expõe todos os sinais mínimos exigidos pela especificação. A Tabela 1 lista os sinais de entrada e a Tabela 2 os sinais de saída.

Tabela 1 — Sinais de entrada

| Sinal | Tipo | Bits | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| ACLK | wire | 1 | Sinal de clock do sistema |
| ARESETn | wire | 1 | Reset ativo em nível baixo |
| S_AXI_AWADDR | wire | 32 | Endereço canal AW |
| S_AXI_AWVALID | wire | 1 | Válido canal AW |
| S_AXI_WDATA | wire | 32 | Dado canal W |
| S_AXI_WSTRB | wire | 4 | Strobe de byte canal W |
| S_AXI_WVALID | wire | 1 | Válido canal W |
| S_AXI_BREADY | wire | 1 | Pronto para resposta B |
| S_AXI_ARADDR | wire | 32 | Endereço canal AR |
| S_AXI_ARVALID | wire | 1 | Válido canal AR |
| S_AXI_RREADY | wire | 1 | Pronto para dado R |
| reg0_din / reg1_din | wire | 32 | Entradas externas (padronização) |
| reg2_din | wire | 32 | Entrada de status externo reg2 |
| reg3_din | wire | 32 | Entrada de status externo reg3 |

Tabela 2 — Sinais de saída

| Sinal | Tipo | Bits | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| S_AXI_AWREADY | reg | 1 | Pronto canal AW (subordinado) |
| S_AXI_WREADY | reg | 1 | Pronto canal W (subordinado) |
| S_AXI_BRESP | reg | 2 | Resposta de escrita (00=OKAY) |
| S_AXI_BVALID | reg | 1 | Válido da resposta B |
| S_AXI_ARREADY | reg | 1 | Pronto canal AR (subordinado) |
| S_AXI_RDATA | reg | 32 | Dado retornado na leitura |
| S_AXI_RRESP | reg | 2 | Resposta de leitura (00=OKAY) |
| S_AXI_RVALID | reg | 1 | Válido do dado R |
| reg0_dout | wire | 32 | Saída contínua de reg0 |
| reg1_dout | wire | 32 | Saída contínua de reg1 |
| reg2_dout | wire | 32 | Saída contínua = reg2_din |
| reg3_dout | wire | 32 | Saída contínua = reg3_din |

- Tabela de Mapeamento de endereços

Tabela 3 — Mapeamento de endereços e regras de acesso

| End. | Reg. | Tipo | Escrita AXI | Atualiz. ext. | Leitura AXI | Saída |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | reg0 | Controle | Sim | Não | Sim | reg0_dout |
| 0x04 | reg1 | Controle | Sim | Não | Sim | reg1_dout |
| 0x08 | reg2 | Status | Não | reg2_din | Sim | reg2_dout |
| 0x0C | reg3 | Status | Não | reg3_din | Sim | reg3_dout |

Os endereços são alinhados a 4 bytes. Escritas nos endereços de status (0x08 e 0x0C) são aceitas pelo protocolo com BRESP=OKAY, mas ignoradas internamente — os registradores de status refletem exclusivamente as entradas externas reg2_din e reg3_din.

Resultados da Simulação

- Log da Simulação

Teste 01 | reg0/1/2/3 apos reset     | 0x00000000   [PASS]

Teste 02 | reg0_dout apos escrita   | 0x00000011  BRESP=00   [PASS]

Teste 03 | reg1_dout apos escrita   | 0x00000022  BRESP=00   [PASS]

Teste 04 | reg2_dout = reg2_din     | 0x00000033   [PASS]

Teste 05 | reg3_dout = reg3_din     | 0x00000044   [PASS]

Teste 06 | RDATA reg0                    | 0x00000011  RRESP=00   [PASS]

Teste 07 | RDATA reg1                    | 0x00000022  RRESP=00   [PASS]

Teste 08 | RDATA reg2                    | 0x00000033  RRESP=00   [PASS]

Teste 09 | RDATA reg3                    | 0x00000044  RRESP=00   [PASS]

Teste 10 | reg*_dout verificados      | todos corretos   [PASS]

Teste 11 | reg2 protegido                 | manteve 0x00000033   [PASS]

Teste 12 | reg3 protegido                 | manteve 0x00000044

RESUMO: 24 PASS | 0 FAIL | Taxa de sucesso: 100%

- Tabela de Resultados

Tabela 4 — Resultados dos 12 testes obrigatórios

| Nº | Operação | Endereço | Valor esperado | Res. | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reset | — | 32'h00000000 | PASS | Todos os regs zerados |
| 2 | Escrever reg0 via AXI | 0x00 | 32'h00000011 | PASS | reg0_dout = 0x11 |
| 3 | Escrever reg1 via AXI | 0x04 | 32'h00000022 | PASS | reg1_dout = 0x22 |
| 4 | Aplicar reg2_din | reg2_din | 32'h00000033 | PASS | reg2_dout = 0x33 |
| 5 | Aplicar reg3_din | reg3_din | 32'h00000044 | PASS | reg3_dout = 0x44 |
| 6 | Ler reg0 via AXI | 0x00 | 32'h00000011 | PASS | RDATA=0x11, RRESP=00 |
| 7 | Ler reg1 via AXI | 0x04 | 32'h00000022 | PASS | RDATA=0x22, RRESP=00 |
| 8 | Ler reg2 via AXI | 0x08 | 32'h00000033 | PASS | RDATA=0x33, RRESP=00 |
| 9 | Ler reg3 via AXI | 0x0C | 32'h00000044 | PASS | RDATA=0x44, RRESP=00 |
| 10 | Verificar saídas dout | reg*_dout | Valores atuais | PASS | Todos corretos |
| 11 | Escrever em reg2 (status) | 0x08 | reg2 inalterado | PASS | Manteve 0x33 |
| 12 | Escrever em reg3 (status) | 0x0C | reg3 inalterado | PASS | Manteve 0x44 |

- Forma de Onda – GTKWave

As três figuras a seguir comprovam os resultados de simulação cobrindo os 12 testes obrigatórios.

Figura 2 – Canal de Escrita (teste 2 e 3 )

Handshake AW e W, endereços 0x00 e 0x04, dados 0x11 e 0x22. As saídas reg0_dout e reg1[31:0] assumem os valores após a transação.

Figura 3 – Canal de Leitura (Testes 6 ao 9)

ARADDR percorre 0x04, 0x08 e 0x0C. RDATA retorna 0x11, 0x22, 0x33 e 0x44. RRESP mantém 2'b00 em todas as leituras

Figura 4 – status e Proteção Testes 4, 5, 11, 12)

reg2_din transita para 0x33 e reg2_dout reflete imediatamente. As escritas em 0x08 e 0x0C não alteram os valores de status, comprovando a proteção

O periférico AXI4-Lite com banco de registradores foi implementado com sucesso, cumprindo todos os seis entregáveis da especificação: código Verilog do módulo, testbench, log e formas de onda de simulação, diagrama do bloco, tabela de mapeamento de endereços e relatório com descrição, decisões de projeto, regras de atualização e resultados.

Os 12 testes obrigatórios foram executados com 100% de aprovação (24 verificações, 0 falhas). A separação entre registradores de controle e de status foi implementada corretamente, com proteção contra escrita nos endereços de status. O handshake VALID/READY foi respeitado em todos os cinco canais AXI4-Lite e as respostas BRESP e RRESP retornaram sempre OKAY para acessos válidos.