Relatório – Disciplina SD212

Atividade 26-05-2026

Análise de Controlador de Interrupções

- Objetivo Geral do Repositório

O repositório disponibiliza uma implementação didática em Verilog de um controlador de interrupções com 8 entradas. O projeto demonstra como periféricos sinalizam eventos ao processador sem que o software precise ficar verificando continuamente cada dispositivo. Suporta dois modos: polling (varredura sequencial) e custom priority (ordem configurável), e inclui testbench completo para verificação funcional.

02. Quantas entradas de interrupção o controlador suporta?

O controlador suporta 8 fontes de interrupção independentes, representadas pelo barramento de 8 bits intr_rq[7:0]. Cada bit corresponde a uma fonte de interrupção distinta, podendo estar ativo (1) ou inativo (0) simultaneamente.

03. Quais são os principais arquivos Verilog presentes na pasta src?

O arquivo principal da pasta src é:

- intrCntrl.v — módulo principal do controlador de interrupções (INTR_CNTRL). Implementa a máquina de estados finita (FSM) com 16 estados, os registradores internos, a lógica de prioridade e o barramento bidirecional.

04. Quais arquivos estão presentes na pasta testbench?

A pasta testbench contém:

- intrCntrl_tb.v — testbench do controlador. Instancia o DUT (Device Under Test), gera clock, reset, estímulos de interrupção e simula as respostas do processador nos dois modos de operação.

05. Quais sinais representam as fontes de interrupção?

Os Sinais de Fonte de interrupção:

| Sinal | Largura | Descrição |
| --- | --- | --- |
| intr_rq[7:0] | 8 bits | Fontes de interrupção externas (periféricos) |
| intr_bus[7:0] | 8 bits | Barramento bidirecional: comandos e IDs de interrupção |
| intr_in | 1 bit | Acknowledgement do processador (ativo em nível baixo) |

06. Qual sinal indica ao processador que existe uma interrupção ativa?

O sinal intr_out (1 bit) vai a nível alto quando o controlador detecta uma fonte ativa, sinalizando ao processador que há um evento pendente. O sinal bus_oe indica quando o controlador está conduzindo o barramento bidirecional

07. Como funciona o modo polling descrito no README?

No modo polling, o processador informa o controlador enviando o padrão xxxx_xx01 no barramento intr_bus (bits [1:0] = 01). A partir desse ponto, o controlador percorre ciclicamente todas as 8 fontes de interrupção, verificando uma por ciclo de clock, do índice 0 ao 7. Não há prioridade — a primeira fonte ativa encontrada é atendida.

Sequência de operação:

- O controlador detecta intr_rq[N] ativo e eleva intr_out.

- O processador reconhece com transição High→Low→High em intr_in.

- O controlador coloca no barramento o código 01011_NNN (onde NNN é o ID da fonte).

- O processador confirma o endereço com novo pulso em intr_in.

- Após executar a rotina de serviço (ISR), o processador envia 10100_NNN no barramento com pulso em intr_in.

- O controlador volta a varrer as fontes a partir do próximo índice.

08. Como funciona o modo custom priority?

Neste modo, o processador envia o padrão xxxyyy10 no barramento em 4 ciclos consecutivos, definindo a ordem de prioridade de todas as 8 fontes. Nos bits [7:5] e [4:2] de cada ciclo são codificados, respectivamente, os IDs de dois periféricos em ordem de prioridade decrescente:

- Ciclo 1: prioridades 0 (mais alta) e 1

- Ciclo 2: prioridades 2 e 3

- Ciclo 3: prioridades 4 e 5

- Ciclo 4: prioridades 6 e 7 (mais baixa)

Após a inicialização, o controlador verifica as fontes na ordem definida pela tabela de prioridade interna, não em sequência numérica. Os códigos de condição mudam: o controlador envia 10011_NNN e o processador responde com 01100_NNN.

09.Qual é a função do sinal de acknowledgement vindo do processador?

O sinal intr_in é um canal de confirmação de mão dupla entre processador e controlador, ativo em nível baixo (pulso High→Low→High). Ele é utilizado em três momentos distintos no protocolo:

- 1ª confirmação: o processador reconhece que recebeu o sinal intr_out (interrupção ativa).

- 2ª confirmação: o processador confirma que recebeu o endereço/ID da fonte no barramento.

- 3ª confirmação: o processador sinaliza que a ISR foi concluída (junto com código de condição no barramento).

Caso os códigos de condição recebidos na última confirmação não coincidam com o ID esperado, o controlador vai para o estado de reset, indicando erro de protocolo

10. O que acontece após o reset do controlador?

Quando o sinal rst_in é ativado (nível alto), o controlador:

- Vai para o estado S_Reset (4'b0000).

- Zera todos os registradores internos: cmdMode, cmdCycle, intrIndex, intrPtr.

- Limpa a tabela de prioridade prior_table[0..7].

- Desabilita o output enable do barramento (bus_oe = 0) e triestata intr_bus.

- Em seguida, transita automaticamente para S_GetCommands, onde aguarda o comando de modo via barramento.

11. Como o testbench estimula o controlador de interrupções?

O testbench simula o papel do processador, gerando estímulos ordenados:

- Aplica reset por 20 ns e depois libera.

- Envia o comando de modo (01 ou sequência de 10) pelo barramento intr_bus_in.

- Ativa fontes de interrupção via intr_rq.

- Aguarda intr_out subir (wait(intr_out)).

- Gera pulsos em intr_in para simular as três confirmações do protocolo.

- Lê o barramento intr_bus_out para verificar o ID e código retornado pelo controlador.

- Envia o código de encerramento da ISR e passa para a próxima interrupção.

Asserções explícitas verificam se o barramento contém os valores esperados, encerrando a simulação com erro caso haja divergência.

12. O testbench cobre quais situações principais?

O testbench cobre dois cenários principais:

Modo Polling: 8 interrupções servidas em sequência. Na 5ª interrupção as fontes ativas mudam (intr_rq = 8'b0101_0101), testando a adaptação do controlador a novas solicitações.

Modo Custom Priority: 10 interrupções servidas na ordem 5→3→7→0→4→3→2→5→6→1. Fontes adicionais são ativadas durante a sequência (bit 3 na 5ª iteração e bit 5 na 7ª), verificando que prioridades dinâmicas são respeitadas.

13. Qual a diferença entre polling e interrupção no contexto da aula?

| Aspecto | Polling (software) | Interrupção (hardware) |
| --- | --- | --- |
| Iniciativa | Processador verifica periodicamente | Periférico sinaliza quando pronto |
| CPU ocupada | Sim — loop de verificação | Não — executa outra tarefa |
| Latência | Variável (depende do ciclo) | Determinística e menor |
| Complexidade HW | Baixa | Requer controlador dedicado |

No repositório, o 'modo polling' do controlador ainda usa interrupção para avisar o processador — a diferença é somente na forma como o controlador varre as fontes internamente (sequencial vs. por prioridade).

14. Por que um controlador de interrupções é útil em um SoC?

Em um SoC, dezenas ou centenas de periféricos (UART, SPI, timers, GPIOs, etc.) podem gerar eventos simultaneamente. Um controlador de interrupções centraliza o gerenciamento desses eventos, oferecendo:

- Arbitragem de prioridade: garante que eventos críticos sejam atendidos antes de eventos de baixa criticidade.

- Identificação automática da fonte: o processador não precisa consultar cada periférico para descobrir quem gerou a interrupção.

- Mascaramento seletivo: fontes podem ser habilitadas ou desabilitadas individualmente sem alterar o hardware.

- Redução de latência: o núcleo do processador recebe um único sinal (intr_out) e o ID já pronto, simplificando o despacho da ISR.

- Economia de pinos: múltiplos periféricos compartilham um único canal de interrupção ao processador.

15. O que seria necessário acrescentar para aproximar esse controlador de um sistema embarcado real?

- Registro de máscara (IMR): permitir habilitar/desabilitar individualmente cada fonte de interrupção por software.

- Registro de status (ISR): guardar quais interrupções estão pendentes, mesmo que já tenham sido reconhecidas.

- Prioridades reconfigurável em tempo de execução: sem necessidade de reset para alterar a tabela.

- Suporte a interrupções aninhadas (nested): permitir que uma ISR de alta prioridade interrompa uma de baixa prioridade já em execução.

- Detecção de borda vs. nível: filtrar fontes sensíveis a borda de subida/descida ao invés de apenas nível alto.

Verificação de duplicidade na tabela de prioridade: o próprio README aponta esta lacuna — duas entradas com o mesmo ID podem causar comportamento indefinido

16. Simulação – Formas de Onda

A simulação foi executada com Icarus Verilog e visualizada no GTKWave. Os sinais monitorados foram: clk_in, rst_in, intr_rq[7:0], intr_out, intr_in, bus_oe, intr_bus[7:0] e state_reg[3:0].

16.1 Fase Polling(0 – 1400 sec)

| Sinal | Valor observado | Significado |
| --- | --- | --- |
| intr_rq[7:0] | AA → 55 | Fontes 1,3,5,7 ativas; mudam para 0,2,4,6 na 5ª iteração |
| intr_out | Pulsos altos | Controlador sinalizando interrupção a cada fonte detectada |
| intr_bus | 5B, 5D, 5F... | Código 01011_NNN — polling; NNN = ID da fonte |
| state_reg | 3→4→5→6 | StartPolling→TxInfo→AckTxInfo→AckISRDone |
| intr_in | 3 pulsos baixos | Os três acknowledgements do processador por interrupção |
| bus_oe | Alto entre acks | Controlador conduzindo o barramento com o ID |

16.2 – Fase Priority (~3600 – 4200 sec)

| Sinal | Valor observado | Significado |
| --- | --- | --- |
| intr_bus | 9F,63,67,98... | Código 10011_NNN — priority; NNN = ID na ordem de prioridade |
| state_reg | 7→8→9→A | StartPriority→TxInfo→AckTxInfo→AckISRDone |
| intr_rq | Decrescente | Fontes desativadas conforme atendidas na ordem 5→3→7→0→4... |
| intr_in | 3 pulsos baixos | Mesmo protocolo de 3 acks mantido no modo priority |

Resultado Final do terminal